| ***有限公司 |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 马达绕线工程 |  |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第1页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  |  | 记录方法 |  | 负责人员 | 管理方法 |  |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 马达绕线 0-1 | 生产加工 | 漆包线线径、绕线圈数、幅度、速度、绕线张力、马达阻抗、酚酞实验、硅钢片尺寸、漆包线绕线高度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 试做5PCS样品制作首件 |  |  | 绕线机、绕线模头及模竿、张力计、阻抗测试仪、直流电源、盐、酚酞、卡尺、钢尺 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达分线缠线 0-2 | 生产加工 | 线头数量、线头长短、有无勾线、跨线、松线、断线、缠线方法 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  |  | 剪刀、钢尺、列子 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 浸锡 0-3 | 生产加工 | 浸锡外观、浸锡深度、锡炉锡量、锡炉温度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  |  | 锡炉、温度计 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达阻抗测试 0-4 | 生产加工 | 阻抗参数设置、阻抗值 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  |  | 阻抗测试仪 |  | 同上 |  |  |
|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共2页 |  |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 马达绕线工程 |  |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第2页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  | 记录方法 |  |  | 负责人员 |  | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 马达耐压测试 0-5 | 生产加工 | 马达耐压 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC/带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 耐压测试仪 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达焊接PCB板 0-6 | 生产加工 | 马达放置方法、PCB板放置方法、马达引线焊接位置、焊接锡点形状 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 烙铁、马达、PCB固定支架 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序 |  |  |
|  | 目视 0-7 | 生产加工 | 引线焊接情况、焊锡焊点、PCB干劲度、有无锡点、锡杂、锡堆、连锡、假焊、虚焊、未焊、零件完整度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 固定架、放大镜、显示器 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序 |  |  |
|  | 检测 0-8 | 生产加工 | 电流、波形、功能完整性、放置方式 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 电源供电器、测试冶具、示波器、静电盘 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序 |  |  |
|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共3页 |  |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 马达组装工程 |  |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第1页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  | 记录方法 |  |  | 负责人员 |  | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 轴承压入外框 1-1 | 半成品组装 | 轴承规格、外框规格、轴承深度、气压强度、固定座与压竿配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 试做5PCS样品制作首件 |  | 气压床、外框固定座及压竿、高度计 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达焊导线 1-2 | 半成品组装 | 导线规格、导线排序、烙铁温度、焊点形状 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 马达固定座、烙铁 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 目视 1-3 | 半成品组装 | 焊锡焊点、PCB干劲度、有无锡点、锡杂、锡堆、连锡、假焊、虚焊、未焊、零件完整度、扁平电缆顺序 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 固定架、放大镜、显示器 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | PCB板马达压入外框 1-4 | 半成品组装 | 马达摆放位置、马达压入深度、气压强度、固定座与压竿配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 气压床、外框固定座及压竿、高度计 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  | RD-09-002 |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共3页 |  |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 马达组装工程 |  |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第2页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  |  | 记录方法 |  | 负责人员 |  | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 马达导线整理 1-5 | 半成品组装 | 导线排序、导线外观、导线与外框整理度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 点油 1-6 | 半成品组装 | 油品规格、点油量、气压强度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 点油机、天平 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 扇叶套油圈再置入外框 1-7 | 半成品组装 | 油圈规格、油圈数量（不可多也不可少）、油圈外观 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 扇叶套下油圈 1-8 | 半成品组装 | 油圈规格、油圈数量（不可多也不可少）、油圈外观 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共3页 |  |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 马达组装工程 |  |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第3页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  |  | 记录方法 |  | 负责人员 |  | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 马达扣扣环 1-9 | 半成品组装 | 扣环规格、扣环数量、扣环外观 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 目测 扣环冶具 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达断电测试 1-10 | 半成品组装 | 马达断电功能、马达断电启动功能、马达断电电流、马达断电启动速度、马达启动电流、马达断电时间 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 电源供电器、断电测试冶具 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达测试 1-11 | 半成品组装 | 马达转速、持续电流、异音、启动、波形、抓死、手感、卡死、OP、高度、断线 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 转速测试仪、马达测试冶具、静音测试房 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 马达贴标签包装 1-12 | 半成品组装 | 卷标规格、卷标数量、卷标外观、放置方式 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC /带线班长/操作人员 |  | 全检 |  | 刀片、静电盒、徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |

|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共1页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 马达扇叶组装工程 |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第1页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  | 记录方法 |  | 负责人员 | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 磁铁压入扇叶 2-1 | 半成品组装 | 磁铁规格、扇叶规格、压入深度、摆放方式 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 试做5PCS样品制作首件 |  | 高度计、手压台、扇叶固定冶具、压竿、放置盒 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 校平衡 2-2 | 半成品组装 | 校平衡电压、校平衡参数、补土量、补土位置、测试方式 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 校平衡仪、风扇测试冶具、补土冶具、平衡土 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 抓手感 2-3 | 半成品组装 | 扇叶运转平衡度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 扇叶测试冶具 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 摆放包装 2-4 | 半成品组装 | 摆放发式 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 装扇叶盒子 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |

|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共3页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 风扇组装工程 |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第1页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  | 记录方法 |  | 负责人员 | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 防振胶套装入底座 3-1 | 成品组装 | 底座规格、外观，防振胶套规格、外观，安装位置方向、安装配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 试做5PCS样品制作首件 |  | 徒手、 目视、冶具 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 铜套装入防振胶 3-2 | 成品组装 | 铜套规格、铜套压入胶套深度、铜套与胶套配合度、装入底座后的平稳度、装入底座后的整体外观 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 徒手、目视、装铜套冶具 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 装胶心 3-3 | 成品组装 | 胶心规格、外观、配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 风轮套垫片油圈装入底座 3-4 | 成品组装 | 风轮外观，油圈规格、外观、数量，垫片规格、外观、数量，胶心与风轮安装配合度，油圈垫片放置先后顺序 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 电徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |

|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共3页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 风扇组装工程 |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第2页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  | 记录方法 |  | 负责人员 | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 装支架 3-5 | 成品组装 | 支架外观、安装方向、安装配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 电披、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 装马达 3-6 | 成品组装 | 马达安装对应位置、马达与风轮配合度、马达与底座配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 锁螺丝 3-7 | 成品组装 | 螺丝规格、数量，安装具体位置及配合度 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 电披、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 风量、电流、转速测试 3-8 | 成品组装 | 风量、振动、转速、风扇插线方向 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 风量测试仪、转速测试仪 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |

|  |  | QC工程图 |  |  | 项目号码 |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 共3页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 风扇组装工程 |  |  | 修订版次 |  | A/0 |  | 第3页 |  |
|  | 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 |  | 记录方法 |  | 负责人员 | 管理方法 |  | 量测方式与工具 |  | 异常处置 |  |  |
|  | 振动测试 3-9 | 成品组装 | 振动量、风扇插线方向 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 整动测试仪 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 贴标签 3-10 | 成品组装 | 卷标规格、卷标数量、贴卷标位置、卷标外观 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 刀片、徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 套胶袋 3-11 | 成品组装 | 胶袋规格、外观、干净度、数量 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |
|  | 包装 3-12 | 成品组装 | 包装方式、要求 | IPQC检验作业指导书。半成品检验作业指导书 |  | IPQC检验日报表IPQC检验报表,品质异常联络书 |  | IPQC/带线班长/操作人员 | 全检 |  | 徒手、目视 |  | 按检验与试验状态、 控制程序，不合格 品控制程序。 |  |  |